A 2-in-1 program és használata

A cikkben szóba került a mikrovezérlős változat PTT-ről történő vezérlésének lehetősége. Erre ad megoldást az rv2-in-1 program. Ez az eredeti kapcsolásban az eredeti leírás szerint működik. Az egyetlen korlátozás az, hogy bekapcsoláskor egyik gomb se legyen nyomva. A gombok nyitott kollektoros NPN kimenetekkel párhuzamosíthatók ill. helyettesíthetők, ilyenkor különösen ügyelni kell a bekapcsoláskori feltétel teljesülésére. Kétség esetén az eredeti program használata célszerű.

A PTT-ről vezérléshez némi átalakítás szükséges: az A bemenetet (RA3) fixen nullára kötjük, a B bemenetet 10 nF-dal pergésmentesítjük. A B bemenet ezután közvetlenül egy lehúzó jellegű nyomógombról, vagy egy NPN tranzisztor kollektoráról vezérelhető, ez utóbbi pl. egy opto kimenő oldala is lehet. A belső felhúzóval ellátott B bemenet magas szintje az A, alacsony szintje (megnyomott B gomb) a B kimenetet aktiválja. Az impulzusidő 0,1 s-ra rövidült, a relé ennek törtrésze alatt átáll.