# Fontos kiegészítés

Az évkönyvcikkben jelzett, a kézirat véglegesítése után befejeződött tesztelés eredménye

A GAL alapú jambikus elektronikát az itt közölt CUPL programmal (JG.pld) Atmel ATF16V8BQL típusú IC-vel sikerült éltre kelteni. A CZ típus nem vált be. Az áramkörben történt néhány változtatás: a tápfeszültség kapott egy 100 nF-os kondenzátort közvetlenül a GAL mellett, viszont az 51 ohmos soros ellenállás, ami az eredeti változat 35 mA áramával kb. 1,8 V-tal csökkentette volna a tápfeszültséget (az adatlap szerinti tűrés 5%), kimaradt. A két bemenet gyenge külső felhúzó ellenállást kapott. A választott típussal az oszcillátor, a GAL és a stabilizátor együttes fogyasztása 11-12 mA (ebből a GAL kb. nullát fogyaszt), vagyis a telep várható élettartama az eredetihez képest kb. háromszoros. Az órajel aszimmetriája az eredeti cikk ábráján láthatónál jóval erősebb, de ez nem probléma. A JEDEC fájl (JG.jed) előállítása során Quine-McCluskey minimalizálás történt. A JG.doc fájl már a minimalizált egyenleteket tartalmazza.

## Változás az eredetiben

HA7SG időközben talált megoldást az órajelgenerátor integrálására, az energiatakarékosabb típusra történt átállás mellett ezzel is csökkentve a fogyasztást. Itt nem közölt új kapcsolási rajzában a fent említett módosításokhoz hasonlók is fellelhetők. Ő jelenleg is a beépített órajelgenerátoros változatot használja.