A "gyors" konstans hatása a számításra

A maximális időt legegyszerűbben úgy lehet rövidíteni, hogy az osztás eredményét egy, két, ... (max.) 7 bittel balra toljuk (az alkalmankénti összeadandó értékét kétszerezzük...), ezáltal a maximális időt felezzük, negyedeljük, stb. Ez a transzformáció két problémát vet fel: a minimális idő is hasonló mértékben rövidül, és a kitöltés ezzel járó, alkalmankénti egy egységnél nagyobb változása rontja a stabilitást. Ezért a legrövidebb időt 2 másodperc alá nem vihetjük. Ha simán elhagynánk a meg nem engedett osztókat, a potméter átfogásának (és az A/D felbontásának) egy részétől elesnénk. Ezért nem vágunk, hanem összeadunk: az osztóhoz hozzáadjuk az eldobásra váró részt. Ezzel a rövid időknél amúgy sem használható tartomány helyett felfelé kissé megnyúlik a beállítható időtartomány.

A dolog a programban, az osztás előkészítése és elvégzése során így történik:

1. Az osztóhoz hozzáadom a 2gyors (modulo 8) értéket, amit az assembler számít ki a fordítás során. Ezáltal az 1-től 2gyors-ig terjedő osztók kiesnek. Legalább 1-et amúgy is hozzáadnék, hogy a nullával való osztást elkerüljem.

2. az osztást gyors-sal több bit hosszban végzem el, ezzel egy kis hibával "gyors" számú bittel balra tolom az osztó eltolása utáni hányadost, ahogy eredetileg akartam, ezzel felezem, negyedelem, nyolcadolom, stb. az időket. A kis hiba az osztás vége felé az osztó jobbra kilépő bitjeiből ered. Azokat a kis értékeket, ahol a legkisebb lehetséges osztó kiléphetne jobbra az osztás megnyújtása miatt, az első pontban az összeadással már kizártam. A maximális gyorsulás ideje (a minimális idő) "gyors" értékétől függetlenül változatlan marad, a  minimálisé (a maximális idő) az összadás miatt az elméleti felezett, negyedelt, stb. értékhez képest 2gyors-8 arányban nyúlik (ez gyors=3-ig alig érzékelhető, gyors=7-nél viszont már 50%, a 4 s maximumból 6 lesz).