Kiegészítés a PICkit2 használatához

A Microchip évekkel ezelőtt úgy döntött, hogy a PICkit3 sikere érdekében leáll a PICkit2 gyártásával és szoftver támogatásával. A PICkit2 az újabb mikrovezérlőket már nem támogatja, azok az utolsó kiadású (több éves) gyári eszközfájlból is hiányoznak. Mi több, ezt az eszközfájlt sem könnyű már megtalálni.  Szerencsére a PICkit2 program nyílt forráskódú, így egy független programozó jóvoltából hamar megszületett az az ingyenes program (PICkit2 Device File Editor), amivel ki-ki magának bővítheti az eszközfájlt.

A honlapra feltöltött, az önálló PICkit2 alkalmazáshoz tartozó eszközfájlban a példákban szereplő összes mikrovezérlő megtalálható, az újak általában a Midrange/1.8Vmin alcsaládban. Midrange kategóriában van egy új alcsalád, a Long ID. Az eszközfájl feltöltött változatában ezt a PIC16F170x sorozat néhány tagja és a PIC12F1572 képviseli. A Long ID alcsaládnak az a jellegzetessége, hogy a típusazonosítója 14 bit hosszú, így a reviziószám külön szóba került. Az új típusok közül a hosszú azonosítójúakat az azonosító helyes értelmezése érdekében ebbe az alcsaládba kell felvenni.

A mikrovezérlő reviziószáma csak akkor látható a PICkit2 programablakában, ha a pickit2.ini fájlban szerepel a

REVS: Y

sor.

Az Interneten többféle újabb eszközfájl is elérhető. Ezek általában szintén az utolsó gyári változat DeviceFileEditorral készített bővítései. Verziószámukat a készítő adta, így a jelölés csak az azonos készítőtől származó fájloknál konzekvens.