Programváltozatok

A dual program a LED táblázatba foglalt működését valósítja meg. Úgy van megírva, hogy a két félciklusa egyenlő hosszú legyen, de a hosszukat külön-külön nyújtani lehessen. Ezzel a sárga keverési aránya az adott LED jellemzőihez igazítható. Az első movwf gpio után elhelyezett nop a piros, a második után elhelyezett a zöld idejét nyújtja. Ez a program az eredeti táblázat LED oszlopa szerint működik, de az nincs összhangban az eredeti kapcsolás logikai kimeneteinek állapotával.

Találjuk hát ki, hogy mire lehetett jó az eredeti! Arra, ami a szövegben szerepel, nyilván nem, de képzeljünk a B bemenetre egy felhúzó ellenállást és a GND felé egy nyomógombot, az A bemenetre pedig egy lehúzó ellenállást és egy tapintócsúcsot! Amíg a gombot nem nyomjuk, és a tapintócsúcs nem érintkezik semmivel, a fogyasztás minimális. Ha ilyenkor a tapintócsúcsot egy magas szinten levő ponthoz érintjük, a fogyasztás maximális lesz, de LED továbbra sem világít. Alacsony szintű ponthoz érintés nem módosítja a lehúzó ellenállással biztosított alapállapotot. Nyomva tartott gomb mellett viszont az A bemenet alacsony szintjét zöld, magas szintjét piros, oszcillálását a kitöltési tényező függvényében a zöldtől a sárgán át a pirosig változó színű fény jelzi. Mintha már láttunk volna ilyen vizsgálóeszközt valahol. Probléma lehet, hogy a nagyon kis és a nagyon nagy kitöltési tényező szemmel nem különböztethető meg a stabil szinttől.

Joggal gyaníthatjuk, hogy az áramkörnek ez volt az eredeti rendeltetése. Ha ezt a funkcionalitást akarjuk visszanyerni, akkor a mikrovezérlős áramkör kis módosításával (a B bemeneten lehúzó helyett felhúzó ellenállás és GND felé nyomógomb) a logpen1.hex programot használhatjuk. Ebben az esetben viszont előnyösebb a logpen2.hex program használata, ami nem növeli az áramfelvételt "11" bemenetnél.